797 AUDIO数字会议系统

(HE900系列多功能会议系统)

Installation and Operating Manual

安装调试手册

V1. 1

目  录

第一章  安全操作指南	- 3 -

1.1 安全操作指南	- 3 -

第二章  系统简介	- 5 -

2.1 系统概述及组成	- 5 -

第三章  数字会议主机	- 6 -

3.1 综述	- 6 -

3.1.1 会议主机主要功能与特点	- 6 -

3.1.2 会议主机技术参数	- 7 -

3.1.3 会议主机面板功能与接口说明	- 8 -

第四章  数字会议单元	- 10 -

4.1 综述	- 10 -

4.2主要功能与特点	- 10 -

4.3技术参数	- 11 -

4.4功能与接口说明	- 12 -

4.5会议单元的设置及操作说明	- 12 -

4.5.1 开机	- 13 -

4.5.2 发言	- 13 -

4.5.3  同声传译	- 13 -

4.5.4  签到	- 14 -

4.5.5  表决	- 14 -

4.5.6  投票	- 15 -

4.5.7  响应	- 15 -

4.5.8  评分	- 16 -

第五章  系统连接图	- 17 -

5.1 系统总连接图	- 17 -

第六章  数字会议系统的设置与操作	- 18 -

6.1 会议主机的设置与操作	- 18 -

6.1.1 开机初始化	- 18 -

6.1.2 主菜单简介	- 18 -

6.1.3 新机调试操作步骤	- 19 -

6.1.3.1 系统必须完成的步骤	- 19 -

6.1.3.2 在会议主机上设置会议工作模式	- 20 -

6.1.3.3 在会议主机上设置输入输出音量大小	- 21 -

6.1.3.4 在会议主机上设置视频跟踪功能	- 21 -

6.1.3.5 在会议主机上设置系统功能	- 24 -

第七章  常见故障排除	- 26 -

第一章  安全操作指南

1.1 安全操作指南

首先感谢贵单位使用我们的会议系统，为确保设备可靠使用及人员的安全，请在安装、使用、维护时请务必仔细阅读系统连接及安全指导，并要严格按照要求进行操作，同时请妥善保管好此说明书以备参考。注意事项如下：

在安装和使用设备前请先仔细阅读本安全操作规程。并请保存好您的安全操作指南便于以后作参考用。

在设备安装时线的布局应严格遵循国家各项电气安全标准、国家的防火法规和所有的可适用地方性的规范及法令。

请将电源线、延长线等线材置于不被践踏的地方，并且不要在电源线上堆置任何物体，保护好线缆，特别是连接处部分接触充分、牢固。

安装设备时，须使用保护接地插头：三扁插接地插头。应确保电源线中的地线接地良好，请勿使用两芯插头。

确保机器供电电压正常。

欧洲，亚洲大陆：AC 220V-240V 50Hz的交流电

美洲地区、日本：AC 110V-120V 60Hz的交流电

本产品设计抵抗1.5米自由落体震动的工业级抗震标准，但在运输、安装、保管等过程中也要防止重压、剧烈震动等不正确的操作方法，否则会对产品造成损坏。

不要将系统设备置于过冷或过热的地方；本设备只适用在温带气候条件下使用。

设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，设备周围应留有最小20cm以上的空隙；通风孔不应覆盖诸如报纸，桌布和窗帘等物品而妨碍通风，以免温度过高而损坏机器。

阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭设备电源总电源。

切勿用湿手触摸电源插头，这样做会引起潜在的电击的危险。

从电源插座拔出时应握住电源线插头进行，切勿拖拉电源线，损坏的电源线会引起潜在的火灾或电击的危险。

切勿刮伤，弯曲，扭曲，拖拉电源线或予以加热；切勿将重物（包括本机）悬挂、旋转在电源线上，损坏的电源线有引起火灾或电击的危险。

若电源损坏（例如切割、或露出裸线），请委托经销商进行更换；若将损坏的电源线用于本机，会引起火灾或电击的危险。

万一本机发生跌落或机壳损坏，应关闭电源开关，从交流电源插座拔出电源插头，与经销商联系。若您继续使用本机而不注意说明，会引起火灾或电击。

在下列操作之前一定要将设备的电源插头从电源插座上拔下：

取下或重装设备的任何部件。

重接设备的任何电器插头或其他连接等。

机器内有交流220V高压部件，请勿擅自打开机壳，里面没有维修配件，以免发生触电危险。非专业人士未经许可，请不要试图拆开设备机箱，不要私自维修，以免发生意外事故或加重设备的损坏程度。如产品出现如下图标识，警告使用者：为了避免电击，请不要打开机盖，也不要将无用的部分放在机箱内，请与有资格的服务人员联系。警示标识如下图所示：

注：本产品适用海拔2000m以下地区安全使用！

不要将任何化学品或液体洒在设备上或其附近；设备不应遭受水滴或水溅；设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。

务必使本机远离下列地点：

- ●遭受溅油或蒸气，诸如靠近厨灶，增湿器等地点。

- ●不稳定的表面，诸如摇动的桌面，斜面。

- ●承受过度热量的地点，诸如密闭车窗的车内，或放置于承受直射阳光的地点。

- ●承受过度湿气或积尘的地点。

设备长期不予使用时，请关掉电源，最好拔掉电源插头。

如果使用电源插头和器具耦合器作为断开装置，说明该断开装置应当方便地操作。

请彻底检查系统的连接，确保无误时才可以打开主机电源。在使用前检查主机的设置是否已正确，是否达到会场使用要求。

本设备为I类设备，设备应当连接到带保护接地连接装置的电网电源输出插座上。

第二章  系统简介

2.1 系统概述及组成

HE900系列数字会议系统利用797AUDIO独创的、具有自主知识产权的DCS( Digital Conference System)数字音频传输技术，革命性地将数字技术和综合网络技术全面地引入到会议系统中，把先进的数字技术、网络技术和音频技术充分地结合了起来。不仅如此，HE900系列数字会议系统与797AUDIO的会议签到、表决系统、智能中央控制系统实现了无缝连接，在业界率先提供了完备而高效的现代会议系统全面解决方案。

系统中会议单元之间通过一线式“手拉手”连接技术，安装简便、维护方便，频率响应均可达30 Hz--20 kHz。HE900系列数字会议系统由会议主机、会议单元、高速摄像机、专业连接线缆和应用软件等组成。会议单元有主席发言单元、代表发言单元等；应用软件则由多个应用软件模块组成。

如下是HE900系列数字会议系统机型及名称一览表。

| HE900系列数字会议系统机型及名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议主机 |  |  |
| 一体式会议主机 | HE900 |  |
| 会议单元 |  |  |
| 主席会议单元 | HE931 |  |
| 代表会议单元 | HE932 |  |
| 会议管理软件 |  |  |
| 专业会议管理软件 | --- |  |
| 会议相关附件 |  |  |

第三章  数字会议主机

3.1 综述

数字会议主机是797AUDIO ADCS会议系统的核心部件，它是实现与会议单元及PC管理软件功能模块互通的重要桥梁，通过前面板的导航键盘、配合2.8英寸LCD显示屏，可以实现对所有会议功能进行集中控制。

图 3.1  数字会议主机HE900

3.1.1 会议主机主要功能与特点

- 采用797 AUDIO独创的全数字会议技术，符合IEC60914国际标准

- 通过会议主机前面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制

- 采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构，提升了系统运行的速度和保证了系统的稳定性

- 采用全数字音频传输与处理技术，所有通道的声音接近CD品质

- 装备2.8英寸LCD显示屏，中、英文菜单显示，可按需订购任意语言

- 内置输入、输出数字音量调节,对系统输入、输出的信号进行人性化调节

- 系统支持同时使用150台主席单元，可指定其中一台为执行主席单元

- 四种话筒管理模式

数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个

先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元

申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元批准或否决

自由讨论模式:允许所有会议单元同时打开

- 具备五路会议单元输出接口，可连接多功能会议单元100台

- 具备“一线式手拉手”、“分线盒手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式

- 配合会议扩展主机，整个系统可扩展到65535台单元

- 单一话筒关闭时，自动跟踪到前一个单元，全部话筒关闭时自动返回到预设全景

- 协议共享，兼容所有目前流行的摄像机类型，单元的位置互相调换时，通过自动编号可自动修正跟踪单元视频，始终保持正确的跟踪位置

- 支持按键签到、补签到功能，签到情况实时动态显示

- 系统支持IC卡签到、代表身份识别、IC卡钥匙及设定显示语言等功能（须单元能支持IC卡功能）

- 会议主机可直接发起签到、表决投票功能，结果可显示在所有设备的LCD上

配合会议管理软件可实现更多增值功能，使操作更简便、更高效、更人性化

3.1.2 会议主机技术参数

会议主机技术参数

| 机型 参数 | HE900系列 |
| --- | --- |
| 工作电源 | AC100～240V, 50/60Hz |
| 功耗 | 静态25W ，最大400W |
| 显示屏 | 2.8英寸 |
| 显示菜单 | 中、英文，可定制 |
| 单路容量 | 20台 |
| 系统容量 | 多功能会议单元100台,可扩展到65535台 |
| 传输距离 | 150M |
| 单元输出接口电压 | 24V |
| 音频输入 | RCA × 2 2V p－p 6.3mm ×1 －50dB XLR × 1 －50dB |
| 音频输出 | RCA × 2 2V p－p XLR × 1 －50dB |
| 输出阻抗 | 47KΩ |
| 频率响应 | 20~20KHz |
| 信噪比 | 102dB |
| 动态范围 | 106dB |
| 总谐波失真 | < 0.05% |
| 电容麦克风接口 | 1路 |
| 双机热备份 | 具备 |
| 会议单元编号 | 可自定义 |
| 支持主席单元数量 | 150台 |
| 串口控制 | 三个串口，可连接PC、中控及高清视频矩阵 |
| 工作模式 | 四种 |
| 单元开启数量 | 1/2/3/4/5/6或所有 |
| 发言限时功能 | 具备 |
| 视频控制方式 | RS-422 / RX-485 |
| 单元连接头 | 6芯DIN |
| 球机容量 | 8台 |
| 视频矩阵 | 8X8路 |
| 全景数量 | 8X4路，切换时间、顺序可设置 |
| 视频输出电平 | RCA×8 ， 1.08V ， p－p |
| 视频输出阻抗 | 75欧 |
| 表决功能 | 具备 |
| 视频带宽（-3dB） | 30MHz |
| 颜色 | 深灰 |
| 净重 | 8KG |
| 尺寸 | 432×90×350 mm |
| 安装 | 适用19英寸标准机架 |

3.1.3 会议主机面板功能与接口说明

主机前面板示意图：

图 3.2  会议主机前面板

1、19英寸机架安装孔

2、主机前面板、铝合金

3、LCD显示屏、可以调节显示屏的亮度、对比度

4、向下控制按键

5、控制旋钮，向左转表示向左，向右转表示向右，按下旋钮表示确定

6、向上控制按键

7、电源开关、带通电指示灯

会议主机后面板示意图：

- 电源线接口：接入AC100~120V，8A / AC220~240V,4A  50/60Hz电源

- RS232接口（PC）：计算机控制系统接口

- RS232接口（CCU）：中央控制系统接口

- USB接口（CONTROLIN）：功能扩展接口，保留作为功能扩展使用

- USB 主机程式升级插口(UPGRADE)

- 6P DIN数字接口（INTERPRET IN）：翻译主机数字接口，接入到翻译主机的INTERPRET OUT 接口

- 主机数据备份6P DIN接口（BACK UP）

- 五个6P DIN数字接口（DRAGOMAN）：五路会议单元输出接口

- 6P DIN数字接口（EXTEND）：扩展主机数字接口，接入到扩展主机的EXTEND IN端口

- 高清视频接口（HD CONTROL）

- 视频矩阵开关（VIDEO MATRIX）

- 视频信号输出接口（VIDEO OUT）：分八路输出与电视等外界显示屏连接

- 视频信号输入接口（VIDEO IN）：分八路输入与摄像机对应连接

- 卡侬平衡音频输出接口（BALANCE OUT）：平衡音频输出

- RCA音频接口（LINK OUT）：系统主机的音频输出接口，可以接入到周边扩音系统或是录音系统

- RCA音频接口（LINK IN）：第三方音源输入接口

- 卡侬平衡接口MIC（MIC IN）：外接麦克风

- 48V幻象电源开关

- RS485接口：与摄像机连接，正负极对应正确连接

第四章  数字会议单元

4.1 综述

代表单元 可使与会者有效地参加讨论（听与说），与会者可以通过开关按键来控制会议单元讲话，通过外接耳机收听发言，配合高速云台摄像机可以实现自动视频跟踪功能，实时动态显示说话者的图像，另外，该单元还具有同声传译、投票、签到、表决、响应以及评价等会议常用功能。

主席单元除了具有代表单元相同的功能外，还多了会议“优先”功能，主席可以通过“优先”按键暂时或永久地（取决于主席单元内部的设置）抢先控制和静音所有处于启用状态的话筒，从而起到控制会议的作用。

图 4.1  桌面式式会议主席单元HE931 & 代表单元HE932

4.2主要功能与特点

采用797AUDIO全数字会议技术，符合IEC60914国际标准

内置24个点自动反馈抑制功能，所有通道的声音接近CD级品质

外观简洁时尚，精致彰显高贵，是高端会议场合的理想设备

全数字音频处理与传输技术，点对点接入方式，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达150米

装备5英寸TFT 640(H)×480(V) 电容触摸屏

具备“分线盒手拉手”或“环形手拉手”多种连接方式

系统具备线路带电“热插拔”功能

每台单元都具备任意分配ID地址,方便安装及避免ID地址重复现象

内置通道选择器，可接收8/16/32/64种不同的语言，并能显示对应的通道名称

双立体声耳机输出，音量可自由调节

具备双备份保障功能：单元具有一个会议专用六芯线缆（6芯一公一母航空锁接头）接口和一个RVVP2*0.5线缆（48v幻象电源XLR公头）接口，当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作

具有四种话筒工作模式

数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个

先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元

申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准

自由讨论模式: 允许所有会议单元同时打开

单元具有收/发和阅读短信息功能

配合视频跟踪摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能

主席单元具优先发言权，不受数量限制，可关闭全部正在发言的单元

系统支持同时使用150台主席单元，可指定其中一个为执行主席，通过专有菜单可实现

工作模式切换

发起签到、表决

批准或拒绝申请发言

关闭指定话筒

关闭一个最先开启的话筒

关闭全部话筒

桌牌会议主机、执行主席或配合会议管理软件可实现多种投票表决模式：

表决方式：赞成/反对/弃权，可设置通过率

选举方式：1/2/3/4/5，支持多选一、多选多共10种模式

响应方式：--/-/0/+/++，可自定义按键的数量及内容

评分方式：0---100，以实际按键人数为基准的平均分

4.3技术参数

| 机型 参数 | 5寸触摸屏高端会议单元系列 |
| --- | --- |
| 单元类型 | 5寸触摸式主席、代表单元 |
| 系统容量 | 视主机数量而定，≤65535 |
| 频率响应 | 30—15KHz (人声黄金频率响应) |
| 麦克风类型 | 电容式 |
| 麦克风灵敏度 | －47dB |
| 信噪比 | 102dB |
| 动态范围 | 106dB |
| 通道分离度 | 102dB |
| 总谐波失真 | < 0.45% |
| 工作电源 | 24DC，-5％ |
| 工作电流 | 80mA ±5％ |
| 最大功耗 | 2W |
| 控制类型 | RS－485 |
| 耳机输出 | 16Ω，250mW / 32Ω，125mW |
| 触摸屏尺寸 | 5英寸TFT 640(H)×480(V) 电容触摸屏 |
| ID编辑 | 由会议主机设置分配 |
| 连接方式 | 手拉手连接方式 |
| 连接头 | 大 6 芯 航空插口及3芯XLR插口 |
| 同声传译接收通道数 | 8CH |
| 视频跟踪功能 | 具备 |
| 投票表决功能 | 五键表决 |
| 尺寸 | 长×宽×高：181× 118×60mm（不含咪杆） |
| 重量 | 1.7 KG |
| 颜色 | 黑色 |
| 安装 | 桌面式 |

4.4功能与接口说明

图 4.2  会议单元功能与接口说明

- 1. 话筒发言指示灯

- 2. 话筒

- 3. 话筒座

- 4．咪杆松紧调节旋钮

- 5. 5寸电容触摸屏

- 6. 减小耳机输出音量

- 7. 发言按键

- 8. 发言指示灯

- 9. 增加耳机输出音量

- 10. 3芯XLR音频输出插口

- 11. 单元自带Y型线

- 12. 3.5MM双声道耳机插孔

4.5会议单元的设置及操作说明

4.5.1 开机

开启主机，会议单元自动进入主操作界面，如下图所示

主界面简介：

1，单元对应与会者国籍

2，与会者姓名

3，界面时钟

4，单元ID号

5，递减通道切换按键

6，通道数

7，递加通道切换按键

8，主席按键（主席单元才具备）

4.5.2 发言

按下单元上的发言按键，指示光圈变亮，发言开启； 再按一次发言按键，指示光圈转为不亮，关闭发言。

4.5.3  同声传译

单元插上耳机后，通过通道切换按键及，切换通道数，切换到需要收听语言的通道。

4.5.4  签到

本单元会议签到是直接按键签到，签到操作步骤如下。

- 签到界面                           签到成功界面                         签到结果界面

4.5.5  表决

会议表决功能：发起表决后按“赞成”、 “反对”、 “弃权”可以表达自己的意愿。如下图所示：

- 开始选举界面                         选举中界面                         选举结果界面

注意：NC表示未进行会议的人数，可以在会议软件中设置未按键的计数方式。

4.5.6  投票

会议投票选举功能：包括2选1、3选1、3选2、4选1、4选2、4选3、5选1、5选2、5选3、5选4等10种投票选举功能。名字可在会议软件中自定义，在软件大屏可以显示自定义的名字。如下图所示：

以5选1为例，投票的操作步骤如下

- 开始投票界面                           选举中界面                         选举结果界面

注意：各个数字图标下面对应的数字分别表示选择该内容的人数。

4.5.7  响应

会议响应功能：响应包括“很好”、“好”、“一般” 、“差”、“很差”五种模式。如下图所示：

- 开始响应界面                           选举中界面                        响应结果界面

注意：“+ +”、“+”、“0” 、“—”、“— —”分别代表“很好”、“好”、“一般” 、“差”、“很差”。

4.5.8  评分

会议评分功能：评分包括0—100分任意打分。如下图所示：

- 开始评分界面                       评分中界面                        评分结果界面

选择您需要的分数，评分范围0~100，假设未按任何键时为开始状态，

例如：评100分，先按1、然后按0、再按0；（注意每个按键间隔不能超过3秒，将评分上传给主机，返回开始状态）

评分结果会显示平均分，NC代表未按键人数。

第五章  系统连接图

5.1 系统总连接图

第六章  数字会议系统的设置与操作

6.1 会议主机的设置与操作

数字会议主机的所有状态都可通过2.8英寸LCD显示屏上的菜单及五维按键来设置。下面将一一介绍各个菜单项的具体操作。

6.1.1 开机初始化

1．打开数字会议主机电源开关后进行开机初始化，然后根据连接设备进行检测，显示设备清单状态，新连接后需要进行编号后设备清单才与实际连接数量吻合。

开机界面

2．数字会议主机开机初始化结束后进入主操作界面，如果一分钟不操作，屏幕会返回到待机界面，如下图所示：

待机界面                                  主操作界面

6.1.2 主菜单简介

工作模式：设置会场单元工作模式。

喇叭设定：设置输入输出主音量大小。

视像跟踪：设置全景/单元视频跟踪等相关功能。

系统设定：单元编号、系统检测、设定主席单元、LCD显示屏设置、设置语言、是否开启IC卡及发言倒计时设置。

帮    助：查看系统版本号、序列号、系统主复位。

退出菜单：退出系统菜单。

6.1.3 新机调试操作步骤

6.1.3.1 系统必须完成的步骤

一、首先检查线缆是否连接正常：

请对照系统连接示意图确认线缆连接无误后，打开主机电源开关，系统自动检测连接在线单元并给出清单，对照清单与实际连接单元数量是否正确(由于没有进行系统编号，系统检测数量与实际连接数量会不一致，只需进行系统编号后数量就会吻合)。如下图：

检测单元在线清单                          检测主机模块在线清单

注意：这里的主席指执行主席,普通主席列为代表单元，视频主机是指具备视频模块。

二、设定单元数量及单元编号：

按 MENU确认键进入系统主菜单，选择 系统设定 再选择 编号，按 MENU确认键进入开始编号界面。移动光标至总人数上.，设定应到的总人数（或者与会单元数量）；再把光标移动到“开始”按键上时，再次按下 MENU确认键开始编号如下图：( 例中设定时总人数为50位)

此时会议单元红色指示光环会间断闪烁，依次按下会议单元上的“MIC”键系统自动给每个会议单元分配一个ID编号（ID号从0001依次递增），全部按完后在会议主机上“停止”再返回即可。

注意：系统在以情况下需要重新编号：

1、	新安装会议系统；

2、	更换、增加单元设备；

3、  单元有重复编号情况；

4、	单元提示无编号情况；（也可指定编一个号）

5、  单元编号超出系统设定最大数量;

6、  系统主复位（即恢复出厂默认设置）。

建议重新编号的情况：

    - 更改系统线路连接；

    - 移动、减少单元设备；

当某个会议单元提示无编号时，这时我们可以指定给该单元编号，依次进入“编号”菜单里，选择右键，进入编一个号，如下图：

设置要编号单元的ID（与之前的单元编号不可重复）移动光标至“开始”按下 MENU确认键后在需要编ID的单元上按下“MIC”按键后，系统指定给它编辑一个ID号。

6.1.3.2 在会议主机上设置会议工作模式

按 MENU确认键进入系统主菜单，进入工作模式设定主界面，如下图：

此菜单包括：

数量限制模式：选中数量限制后，设置同时开启话筒数量即可，表示会场同时开启的会议单元不能超过预设的话筒个数。如下图：

先入先出模式：选中先入先出模式后，设置同时开启会议单元数量即可，表示 会场同时开启的话筒超过预设的话筒数量时，自动关闭最先开启的单元。如下图：

发言申请模式：选中发言申请模式后，设置申请话筒数量即可，表示开启话筒的时需要主席单元的批准，申请的话筒个数代表同时申请批准的单元数量。如下图：

自由讨论模式：选中自由讨论模式后，表示连接在会议主机上的所有会议单元都可以同时打开，不受数量限制，主席单元具备管理其它会议单元功能。如下图：

注意：四种工作模式只能够同时设置为一种，为最后一次操作所设置的工作模式，执行主席和主席单元可任意开启，不受话筒数量限制。

6.1.3.3 在会议主机上设置输入输出音量大小

按 MENU确认键进入系统主菜单，进入喇叭设定主界面，如下图：

此菜单包括：

输入音量：MAX 是不限制，声音最大。可以酌量减少音量，调节适合会场需求。

输出音量：MAX 是不限制，声音最大。可以酌量减少音量，调节适合会场需求。

6.1.3.4 在会议主机上设置视频跟踪功能

按 MENU确认键进入系统主菜单，进入摄像跟踪设定主界面，如下图：

此菜单包括：

球机参数：设置主机与摄像机兼容的波特率、协议、预置点位。如下图：

可分别设置八路摄像机不同的协议及波特率，与摄像机对应即可。

操作选项：设置全景、单元视频跟踪预置点位。如下图：

设置全景跟踪步骤：（以上图为例）

1.	在“单元：0001”选项里，右键选择“全景0001” 按 MENU确认。

注意：在选择全景时候，使用左右键来调节摄像机全景跟踪点，一个摄像机可设置4个全景点位，一个摄像机选择完后自动选择2号摄像机设置全景点。

2.	移动光标至 ，调节摄像机预定全景位置。

3.	移动光标至“变倍”右键可选“变焦”“光圈”“上下”“左右”，调节摄像机微调。

注意：“变倍”、“变焦”、“光圈”调节摄像机变倍、变焦、及光圈设置，“上下”、“左右”调节两个预置点位之间摄像机移动的速度。

- 移动光标至“摄像机01”选择对应全景使用01号摄像机来跟踪视频。

注意：全景摄像机不可更改，在选择全景时候，在全景点位调整，摄像机号自动改变。

5.	移动光标至“预置点：001”选择一个预置点来保存摄像机的预置位。

6.	移动光标至 保存“全景0001”设置的预置点为“预置点0001”。

依次类推，设定好全部单元视频跟踪即可。

注意：设置预置点不可重复， 图标表示返回上一层菜单， 图标表示清空全部预置点位。

设置单元跟踪步骤：（以下图为例）

1、在“单元：0001”选项里，选择“单元0001” 按 MENU确认。

2、移动光标至 ，调节摄像机预定单元跟踪位置。

3、移动光标至“变倍”右键可选“变焦”“光圈”“上下”“左右”，用上下键调节摄像机微调。

注意：“变倍”、 “变焦”、“光圈”调节摄像机变倍、变焦、及光圈设置。“上下”“左右”调节两个预置点位之间摄像机移动的速度。

4、移动光标至“摄像机01”选择相应单元使用01号摄像机来跟踪视频。

5、移动光标至“预置点：001”选择一个预置点来保存摄像机的预置位。

6、移动光标至 保存“单元0001”设置的预置点为“预置点0001”。

依次类推，设定好全部单元视频跟踪即可。

注意：设置预置点不可重复， 图标表示返回上一层菜单，  图标表示清空全部预置点位。

视频矩阵：设置主机八路矩阵视频输出。如下图：

左边输出1~8代表视频输出端口；右边1~8代表主机接入的8路摄像机。

以上图为例，例如需求1号端口显示1~3号摄像机的视频信号显示，操作步骤如下：

1、移动光标至“输出1”按下 MENU确认键，移动光标至1~3选择，按 MENU确认，使图标为黑底色。移动光标至4~8按 MENU确认，使图标为空白底色。

2、移动光标至“保存”保存即可。

作用：端口1的视频输出可以显示1、2、3号摄像机的视频跟踪图像。有两种显示方法：

1)	当有设置单元是1、2、3号摄像机跟踪时，显示画面为最后视频跟踪单元画面。

2)	当1、2、3号摄像机都无视频跟踪单元时候，显示画面为三个摄像机全景切换，切换时间在“关MIC视频设置”里设置。

依次类推，设定好主机视频输出即可。

关闭MIC视频设置：设置摄像机对应的话筒开关后的相关设置。如下图：

以上图为例：（预设摄像机1视频跟踪单元为1~5号，设置4个全景。）

“球机1对应话筒” 设置摄像机1号的对应话筒开关后的相关设置。

“单一关闭”设定摄像机1单元关闭后，摄像机的动作。

有三个选项：

“上一单元”：显示的画面为上一个单元

“无动作”：继续显示，摄像机无动作

“ID0001”：显示ID为0001的单元

“全部关闭到全景”设定全部单元关闭后摄像机全景的切换设置。

“1~4”代表摄像机1的1~4个全景点位。显示为黑色底，不显示为白底。

“时间”代表摄像机1的显示全景点相互切换时间，用秒来算。

“球机之间” 全景切换分为两大类别。

“按顺序”：按照端口选择摄像机的全景顺序。

“各独立”：按照摄像机顺序全景切换。

例如：

端口1设置了摄像机1、摄像机2、摄像机3三个摄像机输出，三个摄像机各自设置四个全景点位，分别时1a、1b、1c、1d、2a、2b、2c、2d、3a、3b、3c、3d、4a、4b、4c、4d。

“按顺序”：全景切换顺序是：1a、1b、1c、1d、2a、2b、2c、2d、3a、3b、3c、3d、4a、4b、4c、4d。依次循环。

“各独立”： 全景切换顺序是：1a、2a、3a、4a、1b、2b、3b、4b、1c、2c、3c、4c、1d、2d、3d、4d。依次循环。

6.1.3.5 在会议主机上设置系统功能

按 MENU确认键进入系统主菜单，进入系统设定主界面，如下图：

此菜单包括：

编号：设定总人数，单元编号。

线路检测：检测系统连接的主机及单元数量。

注意：检测结果与会议主机实际连接单元数比较，数据吻合则说明系统连接正常，如比实际连接数少，则说明系统线路连接有故障，请及时检查线路等。

身份设定：设定执行主席单元权限。

注意：一个系统中默认只能启用一台执行主席，在ID栏中给出了系统中所有普通主席单元ID，选择指定执行主席的ID后，确认即可。

屏幕设定：设定主机显示的语言和LED屏的亮度及对比度，系统默认有中、英文，可定制更多语种。

如下图：

MIC设置：设置“MIC音量大小”的设置参数。

其它设置：设置是否启用IC卡签到功能，单元发言倒计时设置。如下图：

发言倒计时时作用在每台代表单元上的（除执行主席不受限制）在规定的时间后自动关闭会议单元。

中控设置：设置中控控制的波特率为9600，可以更改其它波特率。

返回：返回上一级菜单。

第七章  常见故障排除

在本章节中，列出了简单的故障诊断指南，用于弥补一些不适当使用或安装造成的结果。如出现更严重的故障或问题，请与专门的技术人员联系。

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 打开主机电源开关无反应（即电源指示灯不亮） | 供电设备故障 | 排除 |
|  | 电源插头松动 | 插紧 |
|  | 交流保险管（F5A250V）烧坏 | 更换 |
| 会议主机不能自动编号 | 会议主机有编号功能，但需要为单元编号 | 会议主机有编号功能，需要手动按单元“MIC”键为每个单元指定ID |
| 主席单元可以开启，代表单元无法开启 | 启动了申请发言模式 | 最好更改设置“先入先出”工作模式 |
| 连接好摄像机，但无法控制 | 主机与摄像机的通讯协议、波特率不一致 | 重新设置会议主机与摄像机通讯协议、波特率。建议使用：协议为PELCO-D； 波特率为9600 |
| 在会议主机面板上设置视频跟踪功能出现不联动 | 没有按照正确的步骤操作 | 在“操作选项”中设置： 1. 确认选择需要设置的跟踪类型； 2. 移动光标至 ，确认后调整跟踪画面位址； 3. 移动光标至“变倍”选项，右键可选择“变焦”“光圈”“上下”“左右”确认后微调画面质量； 4. 移动光标至“摄像机01”确认后选择需要使用的摄像机编号； 5. 移动光标至“预置点0001”确认后选择本次设定的预置点位； 6. 移动光标至 ，保存本次设置。 |
| 使用主机视频矩阵功能出问题 | 没有按照正确的步骤操作 | 在“视频矩阵”中设置 1. 选择视频输出通道（1~8）； 2. 右键移动光标，使用确认键选择对应的摄像机号是否输出到刚选择的端口（实体为选择，空体为不选）； 3. 移动光标至“保存”保存本次设置即可 |
| 备注：以上列举了些常见故障产生原因，以及解决方法，仅提供参考，如果遇到其他特殊故障，可以直接和经销商协商，请求给予技术支持。 |  |  |

797AUDIO公司版权所有，设计、功能及规格如有变更恕不另行通知                                 Version: 01